EXTRAITS

DE

DOCUMENTS TECHNIQUES

Composition détaillée du dossier

- Appartement de type F2

- déperditions

- températures extérieures minimales de base.

- Tableaux pour le calcul des déperditions

- Nombre DJU (Degrés jour unifiés)

- Convecteurs

- Fiche de guidance du programmateur EG100P

Appartement de type F2

déperditions doc6A

températures extérieures minimales de base.

Tableaux pour le calcul des déperditions

Résistance superficielle: Rs  (m².°C/W)

|  | Paroi donnant sur: |  |
| --- | --- | --- |
|  | l'extérieur ou un local ouvert | un autre local, un comble ou un vide sanitaire |
| Mur | 0,17 | 0,22 |
| Toit | 0,14 | 0,18 |
| Plancher | 0,22 | 0,34 |

Menuiseries extérieures: coefficient K  W/m².°C

|  | Menuiseries extérieures en bois |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Epaisseur de la lame d'air (mm) | Sans volets | Volets pleins, volets roulants |
| simple vitrage |  | 4,2 | 3,7 |
|  | 6 | 2,9 | 2,6 |
| double vitrage | 8 | 2,8 | 2,5 |
|  | 10 | 2,7 | 2,4 |
|  | 12 | 2,6 | 2,3 |
| double fenêtre | > 30 | 2,3 | 2,1 |

Débit minimal de la VMC en fonction du nombre de pièces

| renouvellement de l'air (Ventilation Mécanique Contrôlée) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de pièces | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Débit minimal en m3/h | 35 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |

Coefficient l pour différents matériaux.

| Matériau | en W/m.°C | Matériau | en W/m.°C | Matériau | en W/m.°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acier | 52 | Verre | 1,15 | Polystyrène extrudé | 0,03 |
| Aluminium | 230 | Terre cuite | 1,15 | Brique alvéolée iso | 0,136 |
| Pierres | 3 | Bois | 0,2 | Polystyrène collé sur plâtre | 0,036 |
| Béton | 1,5 | Laine de verre | 0,041 | Laine de roche | 0,041 |
| Bét. cellulaire | 0,16 | Laine collée sur plâtre | 0,05 | Bois | 0,2 |
| Plâtre | 0,4 | Polystyrène expansé | 0,036 |  |  |

Résistance thermique des lames d'air

| Position et flux | Epaisseur de la lame d'air en mm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 à 7 | 7 a 9 | 9 à 11 | 11 à 13 | 14 à 24 | 25 à 50 | 55à 300 |
| Horizontal Ý | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Vertical | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Horizontal ß | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,2 |

Nombre DJU

(Degrés jour unifiés)

Convecteurs

Fiche de guidance

PROGRAMMATEUR EG 100P

Mise à l'heure:

- Appuyer sur  ""  jusqu'à l'affichage de  ""

- Appuyer sur 1 - 7 pour choisir le jour (1=lundi  7=dimanche)

- Appuyer sur " - ", " + " pour choisir l'heure (Un appui simultanné sur " - " et " + " fait passer l'affichage à 12h. Un appui long fait avancer les minutes plus rapidement).

- Valider votre modification avec la touche "E"

- Programmation des plages réduit et confort:

- Appuyer sur  ""  jusqu'à l'affichage de  "P"

- Appuyer sur 1 - 7 pour choisir le jour (1=lundi  7=dimanche)

- Choisir l'état de la consigne: 	un appui sur  affiche |  contact actif.

- un appui sur   affiche   contact au repos.



‚

Appuyer sur " - ", " + " pour choisir l'heure de passage à l'état souhaité

- Valider votre modification avec la touche "E"

- Choisir l'état de la consigne: 	 ou

- Appuyer sur " - ", " + " pour choisir l'heure de passage à l'état souhaité

- Renouveler  pour chaque plage de la journée.

- Renouveler ‚ pour chaque jour.

- Appuyer sur  ""  pour revenir au mode automatique  "A"

Visualisation du programme:

Appuyer sur  ""  jusqu'à l'affichage de

Appuyer sur 1 - 7 pour choisir le jour à visualiser

Appuyer sur "E" pour passer d'une plage à l'autre

Appuyer sur  "" pour revenir au mode automatique "A"

Fonctionnement automatique:

Appuyer sur  "" pour obtenir le mode automatique "A"

En mode automatique on peut à tout moment changer l'état de la consigne pour forcer le mode réduit ou le mode confort.