Soit le circuit de distribution d'un atelier représentée ci-dessous.

Rappels :

- Un fusible est défini par son type, sa taille et son calibre.

- Les fusibles doivent être calibrés à la valeur normalisée immédiatement supérieure au courant nominal de la charge.

- Le courant nominal peut-être calculé ou relevé à partir des caractéristiques de la charge :

 Pour une charge résistive en triphasé : P = U I 3 cos  (cos  = 1).

 Pour un moteur : le courant nominal est donné le plus souvent par le constructeur.

1. CIRCUIT D'ALIMENTATION DU MOTEUR

Moteur :

Moteur asynchrone triphasé

Puissance 22 kW

Réf.: LS 180 L

1.1. Représenter le schéma multifilaire du circuit de puissance avec les repères d'identification et équipotentiels.

1.2. Donner le nom et la fonction des appareils repérés Q2, F5, KM1, F7.

1.3. A l'aide de la documentation constructeur, donnez le type, le calibre et la référence des fusibles F5 sachant que le sectionneur porte-fusible n'accepte que les cartouches de taille 22´58.

2. CIRCUIT D'ALIMENTATION DU FOUR

Four :		Plaque signalétique :

Puissance : 30 kW

Température max. : 1500°c

U : 400 V Triphasé

2.1. Calculer le courant nominal du four

2.2. A l'aide de la documentation constructeur, donnez le type, le calibre et la référence des fusibles F7 sachant que le coupe circuit est de type SBI, référence 15717.

3. CIRCUIT D'ALIMENTATION DU TRANSFORMATEUR

Transformateur :

Transformateur monophasé

Puissance : 2500 VA

Réf. : 42694

3.1. A l'aide de la documentation fournie, donner le type, le calibre et la référence des fusibles F1, F4, sachant que le coupe circuit est de type STI, référence 15646.

4. FUSIBLE gI 100

4.1. Donner la valeur du courant (Id) de démarrage du moteur.

4.2. Le temps de démarrage du moteur est de deux secondes. Le four est alimenté avant le démarrage du moteur. Le fusible fond-il ? Pourquoi ? Tracer sur les courbes de fusion le point correspondant.

4.3. Déterminer le temps de réponse des fusibles s’il se produit un court-circuit atteignant 50In du moteur. Tracer sur les courbes le point de fusion correspondant.